Tekstilfarvning 
MED indiGO

Et engineering-forløb til kemi B Elevark: Metodekort og opgaver

Indholdsfortegnelse

Lektion 1: Introduktion til narrativ og udfordring	2

Metodekort: ”Problemskitse”	2

Lektion 2-3: Test af standardopskrifter	3

Metodekort: ”Generel prototypetest”	3

Arbejdsark: Laboratorienoter	4

Metodekort: Almindelig brainstorm	5

Lektion 4: Fælles teoritime og start på optimering af kypefarvning	6

Arbejdsark: Tekstiler, indigo og kypefarvning	6

Lektion 5-6: Lav jeres egen kypefarvning	9

Metodekort: 3 for 3 imod	9

Arbejdsark: Lav jeres egen kypefarvning	11

Arbejdsark: Laboratorienoter	12

Lektion 7-8: Test af prototyper (kypefarvning)	13

Arbejdsark: Feedback: Afprøvning af en anden gruppes vejledning	13

Metodekort: Arbejdstegning	14

Lektion 9: Vurdering af prototype og posterfremstilling	16

Metodekort: Engineering-poster	16

Gruppemedlemmer

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 1:
Introduktion til narrativ og udfordring

Metodekort: ”Problemskitse”

Hvad er udfordringen?

Hvem er det en udfordring for?

Læs artiklen ”Tøj og bæredygtighed” (se ressourceliste) svar på spørgsmålene:

Hvad er problemet med tøjproduktion og tøjforbrug? Hvordan kan man gøre tøjproduktion og tøjforbrug mere bæredygtigt?

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 2-3:
Test af standardopskrifter

Metodekort: ”Generel prototypetest”

I skal først afprøve standardopskrifterne. Så kan I bagefter forbedre og tilpasse dem. I det indledende forsøg tester I både standardopskriften med natriumdithionit og to alternative opskrifter med hhv. fruktose og jern(II)-ioner son reduktionsmiddel.

Se bilag: Standardopskrifterne for kypefarvning – Opskrift 1, 2 og 3.

Her er nogle overvejelser, I kan gøre jer undervejs i forsøget.

Hvilke observationer gør I i forbindelse med testen?

- Brug kassen ovenfor til at notere jeres observationer.

- Hvad sker der undervejs i udførelsen af forsøget?

- Er der dele af udførelsen, der er særlig vigtige at holde øje med?

- Kan det være en fordel at tage billeder eller at filme forsøget?

Hvad skal der til, for at I kan sige, at jeres prototype virker?

- Overvej krav, I stiller til jeres farvemetode.

- Hvilke krav stilles i opgavebeskrivelsen?

- Hvilke krav stiller I selv?

Vurder jeres test og prototype

- Hvad kan gå galt, når I tester prototypen?

- Hvad skal være klar, for at I kan teste jeres prototype?

- Har det nogen betydning, hvor I laver jeres test?

- Kræver prototypen et særligt setup for at blive testet?

- Kræver testen et bestemt sted, for eksempel udenfor, i et faglokale …?

Hvem gør hvad?

Aftal, hvem der gør hvad.

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Arbejdsark: Laboratorienoter

- Lav en kypefarvning på baggrund af den udleverede opskrift i Bilag/Opskrift 1: Kypefarvning med natriumdithionit. Brug metodekortet ”Generel prototypetest” som inspiration, når I skal dokumentere, hvordan farvningen gik. Noter i kassen med laboratorie-noter.

- Herefter skal I udføre kypefarvning efter opskrift i Opskrift 2: Kypefarvning med fruktose, 1-2-3 metoden samt Opskrift 3: Kypefarvning med jern(II)-ioner.

| Kypefarvning med Na2S2O4: HUSK: Dette er jeres basis. Målet er at optimere en af de andre opskrifter, så produktet bliver lige så godt som dette. Kypefarvning med Fruktose: Kypefarvning med Jern(II)-ioner: |
| --- |
| Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver |  |

Metodekort: Almindelig brainstorm

Optimering af kypefarvning

Nu har I prøvet standardopskrifterne for farvning med forskellige reduktionsmidler. Nu skal I vælge et af de to alternativer til farvning med natriumdithionit og prøve at forbedre farveproceduren på alternativet, så I opnår en lige så god farvning som denne.

Hvilke faktorer kan man ændre på i en kypefarvning, så man opnår en bedre farvning i forhold til tid, økonomi og bæredygtighed (og hvorfor)?

- Hver for sig skriver man så mange ideer som muligt ned (evt. på post-it). I skal bruge 3-5 min.

  - Man må ikke tale sammen undervejs.

- Præsenter idéerne for hinanden ved at tage en idé/post-it, præsentere den og placere den midt på bordet.

  - Fortsæt til alle idéer er kommet på bordet.

- Organiser idéerne/post-it i temaer.

- Bliv enige om den bedste idé inden for hvert tema.

  - Hvis umuligt at blive enige, kan der undtagelsesvis vælges to.

  - Læg alle de andre idéer væk.

- De bedste idéer fra hvert tema samles på midten af bordet.

  - Prøv at kombinere flere af idéerne til én ny samlet idé.

- Gå videre til næste side.

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 4:
Fælles teoritime og start på optimering af kypefarvning

Arbejdsark: Tekstiler, indigo og kypefarvning

Opgave 1: Tekstiler

Svar på baggrund af de læste tekster (se Elevarket: Narrativ og udfordring)

- Hvordan er forskellige tekstilers kemiske opbygning?

- Hvad kendetegner tekstilfarvning?

- Hvad er indigo? (syntetisk/plantebaseret, kemisk opbygning med funktionelle grupper, og hvorfor er det et farvestof?)

- Hvad er kypefarvning - hvad sker der kemisk set (afstem eventuelt reaktion)?

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Opgave 2: Indigos kemiske egenskaber

| Vi ser på indigo i den farvede og den farveløse form: Indigo Indigohvidt - Hvorfor er indigo blåt, mens indigohvidt er farveløst? - Marker eventuelle chromofore og auxochrome grupper. - Marker på figuren herunder hydrofile grupper og hydrofobe områder på indigo og indigohvidt i basisk opløsning: Indigo Indigohvidt - Hvorfor er indigohvidt vandopløseligt, men ikke indigo? - Find et udsnit af et cellulosemolekyle og sæt ind herunder: - Marker grupper på cellulosemolekylet, der kan indgå i hydrogenbindinger. - Marker grupper på indigomolekylet, der kan indgå i hydrogenbindinger. Indigo Indigohvidt - Hvorfor kan indigo binde sig til cellulose med hydrogenbindinger? |
| --- |
| Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver |  |

Opgave 3: Redoxreaktioner med indigo

Reduktion af indigo til indigohvidt. Vi bruger i dette projekt 3 forskellige reduktionsmidler - alle i basisk opløsning. Afstem de tre redoxreaktioner herunder (TIP: for indigo/indigohvidt - kig kun på de 2 C-atomer, hvor der sker noget). Med dithionit: SO32- S2O42- Med fruktose (fruktose omlejres til glukose inden oxidationen): Med Jern(II)-ioner: Oxidation af indigohvidt til indigo med luftens ilt:

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 5-6:
Lav jeres egen kypefarvning

Metodekort: 3 for 3 imod

Vejledning

- Vælg 3 ideer, I gerne vil arbejde med (en fra hvert gruppemedlem).

- Én idé placeres midt på bordet. Den, som kommer med idéen, præsenterer den kort for de andre.

- Alle skriver nu 3 ting ned, der taler for idéen og tre ting, der taler imod idéen. Aflever den til den, som kom med idéen.

- Gentag med en ny idé, til alles idéer har været igennem.

- Tag nu alle ark til jeres egen idé og læs dem igennem.

- Slut af med at præsentere fordele og ulemper ved jeres idé for hinanden.

- Skriv til sidst de vigtigste kommentarer ind i skemaet på næste side.

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Ide 3

Ide 3

Ide 2

Ide 2

Ide 1

Ide 1

3 imod

Hvad taler imod?

Det er en dårlig idé, fordi ... Det kan jeg ikke li’, fordi … Det går aldrig godt, fordi …

3 for

Hvad taler for?

Det er en rigtig god idé …. Jeg kan godt li’ ….

Det kommer til at gå rigtig godt, fordi..

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Arbejdsark: Lav jeres egen kypefarvning

Nu skal I vælge to af ideerne at arbejde videre med. Skriv i kasserne herunder.

Vi har valgt:

Faglig begrundelse for vores valg:

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Arbejdsark: Laboratorienoter

I skal udføre jeres egen kypefarvning (prototype) på baggrund af jeres ideer ovenfor. I skal mindst nå to kypefarvninger (prototyper).

Skriv til slut jeres egen fremgangsmåde til indigofarvning med udgangspunkt i standardopskrifterne, men med jeres optimeringer. Fremgangsmåden skal være så detaljeret, at fremmede kan gennemføre farvningen ved at læse jeres ”opskrift”.

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 7-8:
Test af prototyper (kypefarvning)

Arbejdsark: Feedback: Afprøvning af en anden gruppes vejledning

Hver gruppe bytter nu vejledning med en anden gruppe, så alle grupper afprøver kypefarvning med en ”fremmed” vejledning.

| Gruppens fremgangsmåde: |  |
| --- | --- |
| Dette fungerede godt | Forslag og råd til forbedringer |

De to grupper, der har udvekslet fremgangsmåder, sætter sig så sammen og kommer med konstruktiv kritik af de andres ”opskrifter”. Hvad fungerede/fungerede ikke. Herefter retter I jeres fremgangsmåde til, så den er færdig til brug. Til sidst kan I lave en arbejdstegning/et flowdiagram (se de næste sider: Metodekort ”Arbejdstegning”).

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Metodekort: Arbejdstegning

- Arbejdsarket kan evt. udskrives i A3.

- Tag et almindeligt A4-papir og tegn hver en skitse af, hvordan I tænker, løsningsforslaget skal være.

  - Alle tegner deres første tanker, hver for sig.

  - Skriv gerne uddybende kommentarer til det, I tegner.

- Præsenter på skift jeres tanker for hinanden.

- Diskuter fordele og ulemper ved hinandens tegninger.

- Bliv enige om, hvordan den endelige tegning skal se ud.

  - Det kan være en kombination af flere.

- Tegn nu en skitse af jeres fælles forslag på arket.

  - Skriv gerne uddybende kommentarer til det, I tegner.

Vejledning

| Skitse: |
| --- |
| Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver |  |

Lav en fælles materialeliste og fremgangsmåde over jeres bedste kypefarvning

Lav et flowdiagram over jeres optimerede opskrift på kypefarvning

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Lektion 9:
Vurdering af prototype og posterfremstilling

Metodekort: Engineering-poster

Læreren laver en kopi af jeres farvede tekstilprøver på kopimaskinen og sender til jer elektronisk. Brug nu online-værktøjet på hjemmesiden ”imagelr.com” til at vurdere farveintensitet og ensfarvethed.

Engineering-posteren kan hænges op eller lægges frem på bordet. Noter eller tegn på posteren undervejs i processen.

Krav: Her skrives de krav, der er til løsningen. Både dem, der er i udfordringen og dem, I selv stiller. Metodekortet ‘Prioritering af idéer’ kan understøtte dette.

Naturfaglig viden: Her skrives den naturfaglige viden, I har tilegnet jer. Den kan udfyldes undervejs i engineering-processen, i takt med, at I får ny viden. Metodekortet ‘Videns- kortlægning’ kan understøtte dette.

Udvikling af prototype: Her kan I tegne en billedserie af jeres prototypeudvikling. Metodekortet ‘Læg en plan’ kan understøtte dette.

Fra prototype til endeligt produkt: Her beskrives med stikord de forbedringer og ændringer, I foretager på jeres løsning. Feltet udfyldes løbende i processen.

Perspektivering: Her beskriver I nogle af de perspektiver, der er ved at udbrede jeres løsning. Det kan være jeres vision, eller det kan være miljømæssige, samfundsmæssige eller menneskelige påvirkninger og konsekvenser.

Vejledning – ark 1/2

Tekstilfarvning med indigo Elevark: Metodekort og opgaver

Engineering-poster

Arbejdsark 2/2

Hvad vil I kalde jeres løsning/produkt?

Udvikling af prototype

Lav en billedserie, der viser, hvordan I har fremstillet jeres løsningsforslag

Krav

Skriv de krav, der er i udfordringen og dem, I selv stiller

Perspektivering

Beskriv jeres vision for jeres løsningsforslag. Det kan være samfundsmæssig, miljømæssig eller menneskelige påvirkninger og konsekvenser.

Fra prototype til endeligt produkt Beskriv med stikord de forbedringer, I foretager jer

Naturfaglig viden

Hvilken viden har I fået?