Synlighed i trafikken

Et engineering-forløb til fysik B Lærervejledning

Forløbet fokuserer på at forbedre trafiksikkerheden i de mørke vintermåneder ved at øge synligheden for fodgængere og cyklister. Eleverne eksperimenterer med lys og dets egenskaber for at finde løsninger, der gør trafikanter mere synlige.

I grupper tester de materialers refleksionsevne og undersøger tøj og udstyr under forskellige lysforhold. De foretager målinger, udvikler en prototype og præsenterer deres resultater for klassen.

Forløbet skal reducere risikoen for ulykker om vinteren og styrke elevernes bevidsthed om trafiksikkerhed gennem praktiske eksperimenter og innovation.

udviklet AF

Kenneth Hørby Olsen, EUC Nord & HTX Frederikshavn i samarbejde med Engineer the Future og med støtte fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Credit: Vladislav Klapin

Fag: Fysik B, placeret i efteråret i 2. g OMfang: 10 lektioner a 60 minutter Udviklet af: Kenneth Hørby Olsen, EUC Nord & HTX Frederikshavn Kernestof Bølger - Grundlæggende egenskaber ved bølger - Lys som bølger, herunder refleksion og brydningsfænomener - Det elektromagnetiske spektrum. SUPPLERENDE STOF - Additive og subtraktive farveblandinger.

INTRODUKTION TIL FORLØBET

Forløbet fokuserer på at forbedre trafiksikkerheden i de mørke vintermåneder. Formålet er at øge synligheden for fodgængere og cyklister, når dagslyset aftager. Elevernes udfordring er at eksperimentere med lys og dets egenskaber for at identificere løsninger, der kan forbedre synligheden.

Eleverne arbejder i grupper, hvor de tester forskellige materialers refleksionsevne og observerer, hvordan tøj og udstyr opfører sig under forskellige lysforhold. Undervejs foretager de målinger, og hver gruppe udvikler en prototype, som de præsenterer for klassen. Efter præsentationerne diskuteres metodens effektivitet, og der foreslås forbedringer.

Forløbet har til formål at øge trafikanters synlighed og dermed reducere risikoen for ulykker i vintermånederne, samtidig med at det skaber bevidsthed om sikkerhed gennem praktiske eksperimenter og innovation.

Om elevarbejdet

Forløbet indledes med en teoretisk gennemgang af lys og bølgers grundlæggende principper, herunder refleksion og brydning.

I den 4. lektion introduceres selve forløbet med en præsentation af problem og narrativ, der fungerer som ramme for designudfordringen. Eleverne præsenteres desuden for de faglige kriterier for synlighed i trafikken samt de forventninger, der knytter sig til deres arbejde. Derudover introduceres de til engineering designprocessen og de enkelte delprocesser (se 4. lektion i lektionsplanen).

Det praktiske arbejde

Eleverne arbejder i grupper og gennemgår de forskellige delprocesser. Deres primære opgave er at eksperimentere, måle og udvikle sig frem til den bedst mulige løsning. Det indebærer blandt andet:

- Praktiske undersøgelser:
Eleverne gennemfører styrede eksperimenter med lys og måler den reflekterede lysintensitet fra forskellige materialer og farver (fx ved brug af luxmeter i et mørklagt laboratorium).

- Design og prototypeudvikling:
På baggrund af målinger og faglig viden skal grupperne designe, konstruere og iterativt teste en prototype (fx et stykke tøj, en ny refleksform eller en lyskilde) med fokus på at optimere synligheden.

- Test og evaluering:
Prototypen testes under simulerede mørkeforhold, hvor effektiviteten kvantificeres (fx ved at måle den afstand, en observatør kan se prototypen på, sammenlignet med et standardudgangspunkt).

Forløbet er struktureret efter de enkelte delprocesser, men man kan vælge at gennemgå dem i en anden rækkefølge og tilpasse materialet og lektionsplanen derefter.

Elevopgaven

PROBLEM Det er farligt at færdes i trafikken som fodgænger eller cyklist i vintermørket, fordi nedsat synlighed øger risikoen for ulykker med andre trafikanter. NARRATIV Når dagene bliver kortere, og mørket falder tidligt på, reduceres trafikanters synlighed markant. Undersøgelser viser, at op mod hver fjerde dansker har svært ved at se i mørke, hvilket øger risikoen for uheld. I vintermånederne er både cyklister og fodgængere særlig udsatte, fordi de ofte er svære at få øje på, og fordi mørket gør det vanskeligere at bedømme afstande og hastigheder. Selv med gadebelysning og billygter er det ikke altid nok til at sikre, at alle trafikanter er synlige. For at få et bedre indblik i problemets omfang skal I læse YouGov-undersøgelsen foretaget for Codan og Børneulykkesfonden. Øget synlighed kan være med til at reducere risikoen for ulykker i vinterhalvåret. UDFORDRING I skal undersøge, hvordan synligheden i trafikken kan øges for fodgængere og cyklister i de mørke vintermåneder, ved at eksperimentere med lys og dets egenskaber. På baggrund af jeres undersøgelser skal I udvikle en prototype, der øger synligheden for fodgængere og cyklister. PROTOTYPEKRITERIER - Prototypen skal øge synligheden målbart for fodgængere eller cyklister i mørke. - Det skal kunne påvises, at prototypen øger synligheden, målt i lysintensitet (lumen eller lux), sammenlignet med en almindelig genstand uden synlighedsfremmende tiltag. - Målingerne skal relateres til det faglige indhold i fysik B (refleksion, brydning, bølger, lysintensitet). - Løsningen skal baseres på eksperimentelle undersøgelser af lys’ egenskaber, fx refleksion og spredning. KRAV TIL JERES ARBEJDE - Hver gruppe undersøger selv, hvordan de kan øge synligheden for fodgængere eller cyklister. - Opgaven løses i grupper. - Undervejs i forløbet skal gruppen gennemføre faglige undersøgelser inden for emnet lys og bølger. - Dokumentation: Målinger af prototypens effektivitet, fx lysintensitet eller spredningsvinkel, skal fremgå af gruppens arbejde. - Gruppen skal til sidst præsentere deres prototype og dokumentation for klassen. - Efter præsentationerne skal klassen i fællesskab diskutere og foreslå forbedringer til prototypernes effektivitet og faglige løsning. Eksempler på mulige undersøgelser - Eksperimenter med forskellige materialer og deres refleksionsevne i mørke. Hvordan påvirker forskellige farver og materialer synligheden? - Udfør synlighedstests ved at observere, hvor godt forskellige typer tøj og udstyr ses i mørke under forskellige lysforhold. - Undersøg, hvordan udformning påvirker refleksion og synlighed.

Naturvidenskabelige undersøgelser

- Eksperimenter med forskellige materialer og deres refleksionsevne i mørke. Hvordan påvirker forskellige farver og materialer synligheden?

- Udfør synlighedstests ved at observere, hvor godt forskellige typer tøj og udstyr ses i mørke under forskellige lysforhold.

- Undersøg, hvordan udformning påvirker refleksion og synlighed.

De naturvidenskabelige undersøgelser i dette forløb kan med fordel knyttes til følgende faglige temaer, som uddybes nedenfor: refleksion, totalrefleksion, brydning, farvespektrum samt additiv og subtraktiv farveblanding.

1. Refleksion og totalrefleksion

- Formål: At undersøge, hvordan lys kastes tilbage fra forskellige overflader (fx mat vs. blankt, lyse vs. mørke tekstiler).

- Eksempel på undersøgelse: Måling af lysintensiteten (lux) af reflekteret lys fra forskellige materialer (fx refleksbrik, hvidt stof, sort stof) med en lyssensor eller et luxmeter. Eleverne kan kvantificere den øgede synlighed, som refleksion giver.

2. Brydning

- Formål: At forstå, hvordan lys skifter retning, når det passerer fra ét medie til et andet (fx luft til plastik). Dette er relevant for forståelsen af prismatiske reflekser og design af lygteglas.

- Eksempel på undersøgelse: Bestemmelse af brydningsindekset for forskellige gennemsigtige materialer, der kan indgå i prototypen, fx klar plast eller akryl.

3. Farvespektrum, additiv og subtraktiv farveblanding

- Formål: At undersøge, hvilke farver der er mest synlige under forskellige lysforhold, og hvordan farver opfattes i mørke. Subtraktiv farveblanding er relevant i forhold til pigmentfarver i tøj.

- Eksempel på undersøgelse: Eksperimenter med farvet lys (additiv blanding) og farvede genstande (subtraktiv blanding) i et mørklagt lokale for at fastslå den optimale farve til synlighed.

INDDRAGELSE AF Engineering-didaktikKEN

I forbindelse med forløbet introduceres engineering-metoden for eleverne i den 4. lektion. Her forklares de forskellige delprocesser, og hvad formålet med metoden er. Efter at eleverne er blevet inddelt i grupper, udleveres forskellige metodekort til dem (se lektionsplan). Alle metodekortene findes her: https://engineerthefuture.dk/undervisning/engineering-i-gymnasiet/engineering-forloeb-podcast-og-vaerktoejer/metodekort/

Forstå udfordringen

Til at begynde med får eleverne metodekortet Problemskitse, som har til formål, at de med egne ord formulerer udfordringen og definerer rammerne, inden de bestemmer en foreløbig arbejdstitel til deres prototype. Der afsættes ca. 10-15 minutter til udfyldelsen af metodekortet.

Undersøge

Her anvendes metodekortet Videnskortlægning, hvor eleverne skal undersøge, hvilken viden de allerede har, hvilken viden de har brug for, og hvad de tror, de ved. Forløbet starter med en introduktion til emnet lys, så eleverne får baggrundsviden, inden selve udfordringen præsenteres. Derefter vurderer eleverne selv, hvad de mangler at vide for at kunne løse udfordringen. Når arbejdsarket er udfyldt, bør eleverne have en ide om, hvad de skal undersøge nærmere. Aktiviteten tager ca. 15-20 minutter. Der udleveres post-its og arbejdsarket i A3-størrelse.

Efterfølgende præsenteres metodekortet Engineering-poster for grupperne. I slutningen af forløbet skal grupperne præsentere deres prototype samt en engineering-poster med deres arbejde. Denne poster udfyldes løbende gennem forløbet.

Få ideer

Efter laboratoriearbejdet og tilegnelsen af ny viden udleveres metodekortet Hvilken ide vælger vi?. Her skal eleverne generere ideer til mulige prototyper og placere dem på metodekortet. Ideerne i det grønne område er dem, der skal arbejdes videre med. Eleverne får post-its og et arbejdsark i A3-størrelse. Der afsættes ca. 20 minutter til idegenereringen.

Konkretisere

Når grupperne har udvalgt én eller to ideer, skal de konkretisere dem nærmere ved hjælp af metodekortet Arbejdstegning. Her skitserer eleverne hver især deres fortolkning af ideen, som derefter præsenteres for gruppen. Gruppen udveksler konstruktiv kritik om fordele og ulemper og vælger den løsning, de mener er bedst – evt. som en kombination af skitserne. Det endelige forslag skitseres med uddybende kommentarer. Aktiviteten varer ca. 20 minutter.

Herefter anvendes metodekortet Læg en plan, hvor hver gruppe udarbejder en materialeliste, en konstruktionsliste samt en tidsplan for prototypens udarbejdelse. Materialelisten afleveres til læreren inden lektionens afslutning. Der afsættes 20 minutter til udfyldelsen.

Konstruere

Eleverne har herefter en lektion på 60 minutter til udarbejdelse af deres første prototype. Det er vigtigt, at alle materialer er indkøbt inden lektionen.

Forbedre

Til forbedringer anvendes metodekortet Engineering-poster, hvor eleverne med stikord beskriver, hvordan de har forbedret deres produkt gennem hele forløbet. Dette sker efter konstruktion og test af prototyperne.

Præsentere

Forløbet afsluttes med præsentation af elevernes prototype og deres engineering-poster. Her fremgår kriterierne for udfordringen, den tilegnede viden, en billedserie af produktudviklingen, en beskrivelse af forbedringer foretaget vha. stikord samt en afsluttende perspektivering af løsningen.

UDSTYR OG MATERIALER TIL FORLØBET

- Prismer

- Spejle

- Papir

- Laser, evt. rød, grøn og blå

- Lysboks

- Farveslides til lysboks

- Strømforsyninger

- Lysmåler/lyssensor

- Reflekser

- Sikkerhedsvest

- Reflekterende tape

- Reflekterende spray.

Lærerforberedelser OG GODE RÅD TIL UDFØRELSEN

- Sørg for at have nok lysbokse (en pr. gruppe)

- Det er vigtigt, at lokalet, som eleverne eksperimenterer i, kan mørklægges.

- Køb på forhånd reflekterende materialer, så eleverne har noget at gå i gang med, når de skal eksperimentere og vælge materialer til deres prototype.

- Indled en dialog med eleverne om, hvordan man kan teste og kvantificere synlighed (fx ved brug af luxmeter/lyssensorer til at måle reflekteret lysintensitet eller ved at vurdere synlighedsafstand). Denne snak skal ske ved opstarten af undersøgelsesfasen (typisk lektion 5-6), så eleverne har klare metoder, før de går i gang med deres første eksperimenter.

- Print de forskellig metodekort ud i A3.

REFLEKSIONER OG Gode råd fra uNDERVISERNE

Forløbet passer bedst ind i vintermånederne. Det er vigtigt, at eleverne er fagligt forberedte inden forløbets start, så derfor bruges der tid på en introduktion til emnet lys.

Den 3. lektion omhandler additiv og subtraktiv farveblanding og kan betragtes som supplerende stof og derfor eventuelt udelades.

Alternativt kan man undgå frontloading ved at integrere det teoretiske stof i de relevante faser af engineering-processen og lade elevernes nysgerrighed drive læringen.

Forslag til struktur:

- Lektion 1:

  - Opstart med problem og narrativ. Introducer kort engineering-metoden og udfordringen.

  - Grupperne sættes i gang med den første praktiske opgave: brainstorming og videnskortlægning om eksisterende løsninger samt identificering af huller i deres viden.

- Lektion 2 & 3 (teori efter behov):

  - Fokus på de faglige begreber, som eleverne skal bruge for at løse opgaven (refleksion, brydning, farvesyn).

  - Inkluderer praktisk laboratoriearbejde og målinger (tidligere betegnet som "frie lege").

- Lektion 5:

  - Omdøbes til ”Idegenerering og konkretisering” (tidligere lektion 6).

Den frie leg i laboratoriet er vigtig, da den giver eleverne mulighed for selv at undersøge, hvordan lys opfører sig, især hvordan udformningen af prismer og spejle påvirker, hvordan lyset reflekteres eller brydes. Erfaringerne herfra kan inspirere og give eleverne stof til eftertanke i forhold til udformningen af deres produkt.

Målinger kan være udfordrende for eleverne, så der kan både arbejdes med kvalitative og kvantitative målinger. Mål for eksempel udbredelsesvinklen for at se, hvor stor spredningen af lyset er, eller mål intensiteten af det reflekterede lys. Brug resultaterne til at teste og forbedre prototyperne.

Det er vigtigt at gøre eleverne opmærksomme på, at det er de fysiske aspekter, der er vigtige, og ikke de designmæssige. Fokus skal derfor være på produktets effektivitet frem for dets udseende.

LektionsplaN

| Lektion | Engineering designproces | Aktiviteter | Lærernoter | Materialer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gennemgang af teori om bølger. Begrebsafklaring. Simulationer. Opgaveregning. | Introduktion til lys og bølger. Simulationer til forståelse af amplitude og bølgelængde samt interferens. Opgave 5.2.1 regnes. | Orbit B htx/eux. Afsnit 5.1, 5.2 og 5.3. |
| 2 |  | Teori gennemgås på tavlen. Eleverne laver en begrebsliste til bølger og lys. | Teorien gennemgås på tavlen, og eleverne tager noter til en begrebsliste over emnet. Der arbejdes med bølgeligningen, det elektromagnetiske spektrum, brydning og refleksion. | Orbit B htx/eux. Afsnit 5.4, 5.5, 5.6 og 5.7. |
| 3 |  | Undersøgelse af additive og subtraktive farveblandinger. Simulationer. | Eleverne undersøger og arbejder med forskellige simulationer for at opnå et større kendskab til lys, herunder farveblandinger. | Simulationer – interaktive øvelser. |
| 4 |  | Præsentation af opgaven og engineering-metoden. Gruppedannelse. Udfyldelse af metodekort. | Opgaven præsenteres for eleverne, og metoden for engineering gennemgås på tavlen. Der laves grupper, og hver gruppe får udleveret en mappe med metodekortene. | Metodekort: Problemskitse Videnskortlægning Engineering-poster. |
| 5 |  | Fri leg i fysiklab. | Eleverne undersøger i grupperne forskellige egenskaber ved lys i fysiklokalet. Eleverne kan nu lege og skabe sig erfaringer med, hvordan lys opfører sig. | Prismer, spejle, papir, lysboks, laser, farveslides til lysboks, strømforsyninger, reflekser, sikkerhedsvest. |
| 6 |  | Opsamling på erfaringer fra lab. Idegenerering. Konkretisering. | VIGTIGT: Indled opsamlingen med en dialog om, hvordan synlighed kan testes og måles (fx ved brug af luxmeter/lyssensorer). Dette sikrer, at eleverne kan kvantificere deres observationer fra lektion 5 og sætte målbare mål for deres prototyper, jf. de faglige kriterier. Eleverne foretager en idegenerering, hvor de finder frem til mulige produkter, hvorefter de udfylder metodekortet Hvilken ide vælger vi?. Dernæst udfyldes metodekortet Arbejdstegning for at konkretisere den valgte løsning. Til sidst arbejdes der på engineering-posteren. | Metodekort: Hvilken ide vælger vi? Arbejdstegning Engineering-poster. |
| 7 |  | Produktudvikling. | Eleverne arbejder videre med at konkretisere deres plan for produktet. Her anvendes metodekortet Læg en plan. Der skal bruges tid på at finde de materialer, som eleverne skal bruge til deres produkter, så de har materialerne til næste lektion. Der arbejdes videre med engineering-poster. | Metodekort: Læg en plan Engineering-poster. |
| 8 |  | Konstruktion af prototype | Eleverne anvender nu deres arbejdstegninger og de valgte materialer til at konstruere deres produkt. | Indkøbte materialer. |
| 9 |  | Test af prototype. Forbedring af prototype. Færdiggørelse af engineering-poster. | Eleverne tester deres produkter i fysiklab. Derefter undersøges det, om prototype kan forbedres, og eventuelle forbedringer udføres. Engineering-poster færdiggøres. | Lysmåler Metodekort: Engineering-poster. |
| 10 |  | Præsentation af prototype samt engineering-poster. | De enkelte grupper præsenterer deres prototype sammen med deres engineering-poster. Forslag til forbedring diskuteres i klassen. | Metodekort: Engineering-poster. |

RELEVANTE LINKS/Artikler/Film

Codan/Børneulykkesfonden (YouGov-undersøgelser) – Artikler og rapporter om betydningen af synlighed i trafikken. Se fx DR-artiklen i forbindelse med Årets Refleksdag: I dag går organisationer på gaden for at løse stort problem i trafikken

Orbit B htx/eux: https://orbithtxb.systime.dk/?id=586

PHET– Hjemmeside med simulationer til bølger, lys og farvesyn: https://phet.colorado.edu/da/simulations/filter?subjects=sound-and-waves,light-and-radiation&type=html

PCCL – Hjemmeside med simulationer:

https://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive.htm

Linksamling til elevernes eget arbejde:

https://sikkertrafik.dk/rad-og-viden/cykel/se-og-bliv-set/

https://sikkertrafik.dk/rad-og-viden/til-fods/bliv-set/bliv-set-med-refleks/

https://tryg.dk/gode-raad/reflekser-pangfarver-og-hjelm

https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/guides/den-store-lygteguide

https://da.khanacademy.org/science/ms-physics/x1baed5db7c1bb50b:waves

https://www.youtube.com/watch?v=5HdmMw8jCq0

https://www.youtube.com/watch?v=WuJy0vycy6Y

Forløbet er udviklet med støtte fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.