I forløbet introduceres I til emnet energilagring og de problemer, dette medfører samt mulige løsninger såsom stenbatterier til lagring af energi. I skal selv bygge og teste prototyper af batterier bygget af små sten. Herunder skal I bestemme den specifikke varmekapacitet af de sten, I anvender. I skal undersøge forskellige selvvalgte aspekter af stenbatteriet såsom nyttevirkning ved opvarmning, afkølingen eller andet.

Design DIT EGET STENBATTERI

Et engineering-forløb til fysik B og mat A/B Elevopgave

UdARBEJDET AF

Dorthe Agerkvist og Marianne Jakobsen, Herlev Gymnasium & HF i samarbejde med Engineer the Future og med støtte fra Region Hovedstaden.

Narrativ og problem I vores samfund vil vi gerne skifte til vedvarende energikilder som for eksempel vind- og solenergi. Et af problemerne ved denne omstilling er dog, at vi kun har disse typer energi, når vinden blæser, og solen skinner. Og det passer ikke nødvendigvis med det tidspunkt, hvor vi har brug for energien. For eksempel er det om dagen, at vi kan omdanne solenergi til elektrisk strøm i solceller, men strømmen skal vi måske først bruge om aftenen, når vi laver mad. Vi har derfor brug for at kunne gemme energi, så vi har den til rådighed på alle tider af døgnet og uanset vejret. En løsning på dette problem kan være såkaldte stenbatterier. Når solcellen har produceret elektricitet, bruges denne til at lave varm luft. Luften blæses derefter igennem et lager af små sten, der derved varmes op. Når man skal bruge energien igen, blæser man kold luft igennem stenene, der så opvarmer luften. Den varme luft bruges til at lave elektricitet igen, og derudover kan man udnytte restvarmen fra luften i fjernvarmeanlæg. Narrativ og problem uddybes i denne video fra DR, som vi ser i fællesskab i klassen: Strøm fra vores vindmøller går til spilde: Sådan kan vi gemme det i sten under jorden ¦ Klima ¦ DR Udfordring I er ansat i den rådgivende ingeniørvirksomhed kaldet Future Storage. En kunde har henvendt sig og spurgt, om energilagring i sten eller stenbatterier er praktisk muligt, og hvilke anbefalinger firmaet kan give til det videre arbejde. - I skal i mindre teams bygge og undersøge et stenbatteri og lave en anbefaling til kunden om metodens brugbarhed. - Til sidst skal I i klassen lave en fælles anbefaling til kunden om denne type af energilagring. Rammer og kriterier Kunden er interesseret i spørgsmål som: Kan det lade sig gøre? Hvor effektiv er metoden? Hvordan skal man designe batteriet? Hvilke praktiske udfordringer er der? - I skal selv vælge en problemstilling, som I gerne vil undersøge. - I skal undervejs bygge et stenbatteri, som I skal lave målinger på. - Hvor det er relevant, skal I lave en matematisk model og/eller beregninger. - Til sidst skal resultatet præsenteres for de andre i klassen. Hver gruppe skal til deres præsentation fremvise et af deres stenbatterier. Derefter skal klassen i fællesskab diskutere, hvor godt metoden virker og komme med anbefalinger til det endelige design til kunden. Her er nogle eksempler på mulige undersøgelser - Hvad er nyttevirkningen for opvarmningen af stenene? Hvilke sten kan man få den bedste nyttevirkning på? - Hvor høj en temperatur kan man komme op på ved opvarmning? Hvilke sten virker bedst til dette? - Hvilken matematisk model gælder for opvarmningen? Afhænger stenenes temperatur af deres placering i røret, altså hvor man måler temperaturen? - Hvor længe er stenene varme? Hvor lang tid tager afkølingen, og hvilken matematisk model gælder her? Hvordan kan man holde længst muligt på varmen i stenene? - Hvor varm luft kan man få ud af stenene ved opvarmning af kold luft?

RELEVANTE LINKS

Introduktion fælles i klassen

Video fra DR til fælles gennemsyn i klassen:

Strøm fra vores vindmøller går til spilde: Sådan kan vi gemme det i sten under jorden | Klima | DR

Som introduktion af den mere underholdende slags kan man for eksempel se Tæt på sandheden fra d. 3. september 2022 (sæson 9) om energifrås https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden-med-jonatan-spang_-en-pengepistol-for-panden_333110 fra 8.00.

Alternativt kan man se en gammel oplysningsfilm med Olsenbanden fra 70’ernes energikrise for eksempel https://www.youtube.com/watch?v=_hZHFPDhyuQ eller https://www.youtube.com/watch?v=RpFhti4rsew.

Man kan også se på elpriserne for eksempel https://elberegner.dk/elpriser-time-for-time/ og på Danmarks energisystem https://energinet.dk/energisystem_fullscreen.

Linksamling til elevernes eget arbejde

Danmarks største batteri skal lagre grøn strøm i sten (au.dk)

Små sten kan være løsning på stor udfordring | Green Power Denmark

https://andel.dk/aktuelt/andel-og-stiesdal-sammen-om-storskala-energilagring-i-sten/,

https://www.energycluster.dk/andel-og-stiesdal-sammen-om-storskala-energilagring-i-sten/

https://ing.dk/artikel/nyt-energilager-skal-opsamle-groen-energi-varme-sten-189135.

Forløbet er udviklet af lærere fra Herlev Gymnasium & HF, som en del af Engineering i

gymnasiet-projektet, finansieret af Region Hovedstaden.