Design DIT EGET STENBATTERI

Et engineering-forløb til fysik B og mat A/B Elevvejledning

Stens specifikke varmekapacitet

Materialer og udstyr

- Sten

- Termometer

- Flamingobæger

- Vægt

- Elkedel

- Stativ

Fremgangsmåde

Stenen (eller stenene) og bægeret vejes, og massen noteres i et skema som msten og mbæger. Stenen hænges i snoren eller på en anden måde, så den er helt nede i vandet i elkedlen, men ikke hviler på bunden eller rører varmelegemet. Hvis man har flere sten, kan man bruge en tepose. Vandet bringes i kog.

Flamingobægeret fyldes med vand (der skal være plads til stenen!). Bægeret med vand vejes, og massen noteres som mvand+bæger.

Når stenen har ligget i det kogende vand i ca. 5 minutter, måles temperaturen i vandet i flamingobægret Tstart, hvorefter stenen tages op af det kogende vand. Overskydende vand rystes fra, og stenen bringes HURTIGT ned i bægeret. Der røres forsigtigt rundt i bægeret med termometret, og når temperaturen i vandet ikke stiger mere, aflæses temperaturen Tslut.

Forsøget gentages gerne.

Resultater

Forsøg 	mbæger =		mvand+bæger =

mvand =		msten =

Tstart =		Tslut =

Behandling

I beregningerne ses bort fra flamingobægerets varmekapacitet, da den er meget lille.

Vi går ud fra, at alt varmen afgivet fra stenen optages i vandet, der er altså ikke noget tab til omgivelserne. Derfor gælder ligningerne

ΔEsten, afgivet+ΔEvand, modtaget=0

msten⋅csten⋅(Tslut-100∘C)+mvand⋅cvand⋅(Tslut-Tstart)=0

Som cvand bruges den sædvanlige værdi. Find csten ud fra ligningen.

Sammenlign med tabelværdien, hvis I kender den.

Forløbet er udviklet af lærere fra Herlev Gymnasium, som en del af Engineering i

gymnasiet-projektet, finansieret af Region Hovedstaden.