ELEVARK: Kvalitetstjek af emulsioner

Et engineering-forløb til naturgeografi B/C Arbejdsark

Vurdering af de fremstillede emulsioner foretages ved:

- visuel vurdering

- bestemmelse af dråbestørrelse ved mikroskopi

- vurdering af emulsionstype (o/v- eller v/o-emulsion)

- bestemmelse af paraffinoliekoncentrationen i en dosis

- vurdering af evt. faseadskillelse efter kort henstand

Visuel vurdering

Ryst emulsionerne ensartet (lige kraftigt og i samme tidsperiode).

Vurder udseendet af emulsionerne:

- Ser de ens ud?

- Er de homogene (ensartede)?

- Kan der observeres dråber eller koalescens?

- Noter farve og lugt

- Tag billeder af emulsionerne

Hvis der er andre observationer, noteres disse også.

Bestemmelse af dråbestørrelse ved mikroskopi

Det er vigtigt at bestemme dråbestørrelser, fordi dråbestørrelsen hænger sammen med den fysiske stabilitet. For at modvirke sedimentation skal dråbestørrelsen være lille. Det er også vigtigt at være opmærksom på, om der er store dråber til stede, da disse er centre for mulig koalescens.

Mikroskopi på emulsionerne foretages således:

- Omryst emulsionen.

- Udtag en prøve på omkring 1 ml af emulsionen.

- Tilsæt en dråbe vandopløseligt farvestof til prøven.

- Omrør prøven med farven.

- Overfør en dråbe af prøven til objektglas og anbring dækglas på prøven.

- Iagttag emulsionen i mikroskop ved højeste forstørrelse.

- Noter udseende og andre observationer. Tag eventuelt billeder.

- Noter om dråberne eller mediet er blevet farvet (se bestemmelse af o/v- og v/o-emulsioner).

- Vurder dråbestørrelse. Sammenlign med Apotekets udgave af paraffinolie.

Vurdering af emulsionstype (o/v eller v/o-emulsioner)

Om en emulsion er en o/v- eller v/o-emulsion kan bestemmes ved tre forskellige metoder. Dette er vigtigt at undersøge for at vurdere, om I har lavet den ønskede emulsionstype. I kan forsøge jer med alle tre metoder.

Den første metode er at undersøge, om emulsionen er blandbar med vand eller olie. En emulsion vil som princip kun blandes med en væske, der er blandbar med emulsionens dispersionsmedie. Kun o/v-emulsioner vil derfor blandes med vand. Hvis du i forbindelse med madlavning har skulle vaske smør af dine hænder, ved du, hvor svært det er. Dette skyldes at smør er et eksempel på en v/o-emulsion, og er derfor ikke blandbar med vand. Ved at blande en lille prøve af en omrystet emulsion med vand, kan det ud fra blandbarheden bestemmes om emulsionen er o/v eller v/o.

Den anden metode er ved visuel vurdering efter henstand af emulsionen. Denne metode kan især anvendes ved ustabile emulsioner. Her vil o/v-emulsioner typisk danne fløde, da den disperse fase (paraffinolie) har en lavere densitet end dispersionsmediet (vand) og vil flyde ovenpå. Modsat vil v/o-emulsioner, hvor densiteten af den disperse fase (ionbyttet vand) er højere end dispersionsmediet (paraffinolie) sætte fod af samme grund, da vandet vil sedimentere. Hvis der observeres enten dannelse af fløde eller fod, vil dette kunne bruges som en indikation for om emulsionen er henholdsvis o/v (flødedannelse) eller v/o (foddannelse), se figur 1.

Figur 1. Flødedannelse vil typisk ses for o/v-emulsioner og foddannelse typisk ses ved v/o-emulsioner.

Flødedannelse                    Foddannelse

Den tredje metode til typebestemmelse er ved anvendelse af vandopløseligt farvestof. Dette har du netop gjort i ovenstående øvelse med bestemmelse af dråbestørrelse. Ved at anvende vandopløseligt farvestof, kan det ved mikroskopi bestemmes om emulsionen er o/v eller v/o afhængig om det henholdsvis er dispersionsmediet eller den disperse fase (dråberne), der farves. Nedenfor i figur 2, ses en illustration samt mikroskopi af en o/v- og v/o-emulsion med vandopløseligt rødt farvestof.

Figur 2 Principskitser og mikroskopibilleder af hhv. o/v og v/o – emulsioner, hvor den vandopløselig røde farve befinder sig i hhv. dispersionsmediet (o/v-emulsion) eller i den disperse fase (v/o-emulsion).

| o/v-emulsion |  | v/o-emulsion |  |
| --- | --- | --- | --- |

Bestemmelse af paraffinoliekoncentration i en dosis

Når du fremstiller lægemidler, er det vigtigt at kvalitetstjekke og undersøge om der er dosisvariation.

Fremgangsmåde til bestemmelse af koncentrationen af paraffinolie:

- Omryst hver emulsion, udtag straks 3 prøver af samme volumen fra hver fremstillet emulsion og overfør til et eppendorfrør. Husk at notere volumen af de 3 prøver.

- Centrifuger prøverne i 5 min.

- Observer om der er fuldstændig faseadskillelse mellem vand - og fedtfasen. Hvis dette ikke er tilfældet, centrifugeres prøverne igen. Ionbyttet vand har en højere densitet end paraffinolie, og vil ved fuldstændig faseadskillelse være den nederste fase, mens paraffinolie vil findes som den øverste fase.

- Afhængig af udstyr kan koncentrationen af paraffinolie bestemmes ved:

  - Volumenaflæsning på prøverør. Hvis voluminer kan aflæses på rørene, kan volumenet af faserne og dermed koncentrationen af paraffinolie bestemmes ved én af følgende formler:

paraffinolie% v/v=fedtfase mltotal volumen ml∙100%

paraffinolie% v/v=totalt volumen-vandfase (ml)total volumen (ml)∙100%

- Noter mængden af paraffinolie i hver prøve i skemaet. Stemmer den bestemte koncentration af paraffinolie i prøverne overens med koncentrationen i emulsionerne?

Vurdering af faseadskillelse efter kort henstand

Det er vigtigt at vurdere faseadskillelse efter kort henstand for at se, hvor stabil emulsionerne er. Vurdering af faseadskillelse foretages ved først at måle den totale højde af emulsionen ved brug af lineal eller andet måleredskab, hvorefter højden af den disperse fase måles.

Fasehøjden af den udskilte fase i % udregnes for hver af de tre emulsioner:

Fasehøjde af dispers fase (%)=højde af disperse fase total højde∙100%