Bæredygtig boblevask

Et inspirationsforløb til Kemi B Elevopgaven

PROBLEM 
Produktionen af sæbe er i dag ofte afhængig af råvarer og transportformer, der belaster miljøet og bidrager til CO₂-udledning og tab af biodiversitet. Der mangler derfor bæredygtige alternativer, hvor sæbe kan fremstilles lokalt af danske råvarer uden unødigt spild, samtidig med at kvalitet, funktion og økonomi stadig hænger sammen.

NARRATIV 
I dette engineering-forløb kaster vi os ud i en udfordring, der både er kreativ og bæredygtig, nemlig at producere sæbe.

Forestil dig en verden, hvor vi fremstiller vores dagligdags produkter – som sæbe – lokalt, bæredygtigt og uden at belaste miljøet unødigt. Hver gang du vasker hænder, bruger du en sæbe skabt af ressourcer, der vokser på markerne lige uden for din by.

I dag baserer mange sæbeprodukter sig på råvarer som palmeolie fra regnskovsområder eller kokosolie fra oversøiske plantager. Transporten alene udleder store mængder CO₂, og produktionen fører ofte til ødelæggelse af natur og tab af biodiversitet.

Men: Har vi ikke alt, hvad vi skal bruge, lige her i Danmark?

Din opgave bliver at udforske, hvordan vi kan fremstille sæbe udelukkende baseret på danske råvarer – og at udvikle en prototype på en bæredygtig sæbe, som kan være et reelt alternativ til globale, miljøbelastende produkter. I skal vurdere, hvordan man ud fra et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv kan optimere produktionen.

I skal blandt andet finde de mest egnede fedtstoffer og den rette base til at få den bedste reaktion – alt sammen med henblik på at minimere spild og CO₂-udledning. Det er jeres chance for at blive kemiske problemløsere, der ser mulighederne for innovation, selv i noget så hverdagsagtigt som sæbeproduktion.

Gennem praktiske forsøg får I indsigt i, hvordan kemiske processer kan tilpasses for at imødekomme moderne bæredygtighedskrav og bidrage til løsninger, der har betydning for både miljøet og samfundet.

UDFORDRING

I skal udvikle en opskrift på sæbe med en flot farve og behagelig duft fra æteriske olier. Sæben skal skumme – målemetoden beskrives længere nede i teksten.

PROTOTYPEKRITERIER

Der er følgende rammer og kriterier for jeres sæbeproduktion:

- I skal finde forsæbningstallet for det fedtstof, som I vælger at bruge, og sørge for en overfedtning på 5%.

- Sæben skal skumme (5 g sæbe skal give min. 200 g skum).

- Sæben skal være fast.

krav

- Sæbebar på min. 100 g.

- En optimeret opskrift på sæbeproduktion.

- Poster, der indeholder en kemisk forklaring, en optimeret opskrift på forsæbning, samt en kort forklaring på, hvorfor den valgte fremgangsmåde er mere bæredygtig end almindelig Palmolive-håndsæbe. Posteren danner grundlag for en mundtlig præsentation af gruppens arbejde på cirka 7 minutter.

Engineering-designprocessen

RESSOURCERUM

- Gymnasiekemi.com Triglycerider (link)

- Gymnasiekemi.com Forsæbningstal (link)

- Inspiration til fremgangsmåde: Koldrørt sæbe (link)

- Foam height in soaps Skummetest (link)

Tekster

- Baggrundsviden: (Videre med kemi, systime)” Forsæbning (link)

- Inspiration til fremgangsmåde (Videre med kemi, systime): ”Fremstilling af sæbe” (link)

LektionsplaN

| Lektion | Engineering designprocessen | Aktiviteter | Lektier |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Forstå udfordringen | Introduktion til narrativ og udfordring - Læreroplæg med præsentation af narrativ, engineering designprocessen og udfordring (inklusiv kemisk baggrundsviden). PPT: Introduktion til engineering kan bruges til at introducere engineering-metoden. - Gruppedannelse (4 pers./grp.) - I grupper arbejder I med at forstå udfordringen og bruger dokumentet ”Metodekort: Problemskitse”. |  |
| 2-3 | Undersøge, få ideer | Forsæbningstal: - I grupper skal I udvælge et eller flere fedtstoffer. - Start på metodekort Almindelig brainstorm: https://engineerthefuture.dk/media/jjade1xe/almindelig-brainstorm_faa-ideer.docx - Find en metode til at lave koldrørt sæbe. - Sæt jer ind i faresætninger for de kemikalier, I vil bruge. Lærer fungerer som vejleder og sørger for at komme rundt til alle grupper. | Lektie: -Fedtstoffer -Triglycerider -Glycerol -Frie og bundne fedtsyrer -Estere Skriv det hele ind i jeres logbog, som deles med jeres lærer i Teams. |
| 4-5 | Konkretisere | Læg en plan Brug metodekort: ”Læg en plan” (arbejdsark 1/3 og 2/3): https://engineerthefuture.dk/media/yrfhdtpr/laeg-en-plan_konkretisere.docx - Find evt. inspiration til fremgangsmåde her. - I får udleveret materialelisten* (apparaturer og kemikalier som I har til rådighed). I grupper skal I snakke med jeres lærer på skift og præsentere ”Forsæbningstal” og faresætninger forbundet med KOH og NaOH. |  |
| 6 | Konstruere | Fælles sikkerhedsintroduktion Brug metodekort: ”Opgavefordeling”: https://engineerthefuture.dk/media/0ntpgnzo/opgavefordeling_konstruere.docx Materialer findes frem. | Udarbejd og send fremgangsmåde til lærer (SKAL godkendes af lærer, før I kan komme i laboratoriet). Husk: Beregning af ækvivalente mængder base, der skal bruges ift. 400 g af det/de valgte fedtstoffer. Sørg for 5% overfedtning. |
| 7-8 | Forbedre | Prototyper (Forsæbningsproces) - Første prototype laves. - To grupper sættes i gang ad gangen med 15 minutters mellemrum. - De grupper, som IKKE laver forsøg, besvarer spørgsmålene i dokumentet ”Opgaver Bæredygtig boblevask”. Sæberne skal modne i 6-8 uger. |  |
| 9-10 | Præsentere, forbedre | Vurdering af prototype og posterfremstilling - Vurdering af, om sæben skummer tilstrækkeligt. Se filmen: Afvej 5g af jeres sæbe og blend. Noter, hvor meget skum der dannes. Lave poster og forberede præsentation på baggrund af ”Metodekort: Engineering-poster”: https://engineerthefuture.dk/media/vo0jzlws/engineeringposter_praesentere.docx Komme med idéer til forbedring af sæben. | Lektie: ”Opgaver Bæredygtig boblevask”. Skal afleveres til lærer. |
| 11-12 | Præsentere | Præsentation af poster og prototype for lærer og opponentgruppe Grupperne præsenterer deres poster for lærer og en opponentgruppe. |  |

Forløbet er udviklet af gymnasielæren Monikka Bergstrøm Dyhr, Next Enghøj Gymnasium, i samarbejde med Engineer the Future og med støtte fra Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.