Databehandling af Pinewood Derby Arbejdsark

PINEWOOD DERBY

Her lader jeg som om, jeg har lavet nogle målinger af en bil, og viser, hvordan jeg laver min databehandling. Mine tal er altså fri fantasi, men udregningerne er lavet korrekt.

MÅLEHASTIGHED

Jeg udmålte en afstand på 50 cm på gulvet lige ud for rampen. Derefter tog jeg tid med et stopur og noterede, hvor lang tid bilen var om at tilbagelægge denne afstand. Det gjorde jeg for 10 forskellige værdier af den uafhængige variabel, som var bilens masse. For hver værdi af massen beregnede jeg bilens slutfart, som var den afhængige variabel.

Ved en af mine målinger brugte bilen 0,74 sekunder på at tilbagelægge 50 cm. Derfor var dens slutfart:

v=ΔsΔt=0,50 m0,74 s=0,68ms

LAVE GRAF

Jeg udregner hastigheden for alle værdier af min uafhængige variabel og indsætter resultaterne i et (x,y)-punktdiagram:

Mine punkter ser ud til at ligge lidt tilfældigt, og R2-værdien er meget langt fra at være 1. Det ser derfor ikke ud til, at bilens masse havde nogen væsentlig betydning for bilens slutfart i mine målinger.

UDREGNE NYTTEVÆRDI

Først udregner jeg den potentielle energi, som bilen havde ved starten. Min bil havde en masse på 0,34 kg og blev sluppet fra en højde på 0,68 m.

Epot=m·g·h=0,34 kg·9,82ms2·0,68 m=2,2704 J

Nu udregner jeg den kinetiske energi ved bunden af rampen. Bilen, som vejede 0,34 kg, havde en slutfart på 0,711 m/s, så den kinetiske energi er:

Ekin=12·m·v2=12·0,34 kg·0,711ms2=0,0859 J

Nyttevirkningen viser, hvor stor en del af bilens potentielle energi der er omdannet til ”nyttig” energi, dvs. bevægelsesenergi:

η=EnyttigEtilført=EkinEpot=0,0859 J2,2704 J=0,0379≈3,8 %